2018年重点排污企业事业单位环境信息公开表

| 单位名称 | 中国石油化工股份有限公司 齐鲁分公司第二化肥厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 | 91370305723267788H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行政 区域 | 临淄区 |  | 经纬度 |  |  |  | 经度118 °8′50″ 纬度：36°44′0″ |  |  | 排污许可证编码 | 91370305723267788H001P |
| 污染源管理级别 | 水 |  | 气 |  |  | 土 壤 |  | 其 他 | √ | 行业类别 | 有机化学原料制造 |
| 单位地址 | 淄博市临淄区辛化路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 255400 |
| 法定代表人 | 孙冠嵩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 7588926 |
| 环保负责人 | 宋道宏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 7583251 |
| 主要产品名称 及规模 | 氢气：设计生产能力5万Nm³/h；辛醇：设计生产能力25.62万t/a 丁醇：设计生产能力5.0万t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物名称 及排放方式 | 污水：排入供排水厂乙烯污水处理场处理达标后排放。 废气：通过RTO尾气治理装置处置和火炬燃烧处理合格后排放。 固废：气化灰渣委托淄博市鑫亚工贸有限公司综合利用，丁辛醇残液委托淄博诺奥化工有限公司处理，废催化剂委托淄博齐力有色金属冶炼有限公司处理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口的数量 及分布 | 废气排放口：全厂共3个，其中丁辛醇车间RTO废气治理设施排放口1个、丁辛醇车间火炬1个、气体联合车间火炬1个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放浓度 及排放总量 | 废气：颗粒物排放浓度2.53 mg/m3，排放总量0.33吨；二氧化硫排放浓度2.88 mg/m3，排放总量0.38吨；氮氧化物排放浓度2.20mg/m3，排放总量0.29吨；非甲烷总烃排放浓度19.325mg/m3，排放总量2.54吨； 固废：气化灰渣产生10.49万吨；危险废物产生量21040.24吨。 |  |  |  |  |  | 污染物排放标准及核定总量 |  |  | 氮氧化物≤100mg/m3；二氧化硫≤50mg/m3；烟尘≤20mg/m3；挥发性有机物：VOCs≤120mg/m3。 污染物排放总量由公司统一核定。 |  |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 1987年5月及2004年9月分别建设丁辛醇装置和辛醇异丁醛装置各配套建设水汽提设施各一套，2018年建成并投入使用RTO废气治理设施一套，环保设施与主体项目严格执行“三同时”要求，目前运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超标排放情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 审批：2015年8月19日，由国家环保总局审批，环审[2005] 698号。 验收：2010年6月7日，由国家环保部验收， 环验[2010]129号。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 突发环境事件应急预案制定情况 | 备案编号：370305-2017-0065-H |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业审核人员： | 宋道宏 |  |  |  | （企业盖章） 2019年 2 月 5 日 |  |  |  |  |  |  |